ANEXO II

Requisição nº XXX/2026

(Papel timbrado da empresa)

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

Objeto:

| It | Código | Descritivo | Un. | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69.0001 | ARMARIO DE ACO, C/ 2 PORTAS DE CORRER, PUXADORES E FECHADURA, C/ 4 PRATELEIRAS, CHAPA 26, COR CINZA, MEDINDO 1,980A x 1200L x 500P Armário de aço; com duas portas de correr com trilhos deslizantes, maçaneta, puxadores, fechadura com chave; cromados; com 4 prateleiras reforçadas ajustáveis, chapa 26; com largura de 1200l x,1980a e 500p; pés com sapatas niveladoras; pintura eletrostática tinta epóxi pó, chapa com tratamento de fostatização e antiferrugem; cor cinza; | Un | 1 |  |  |
| 2 | 19.0049 | ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDES; 02 COLUNAS roupeiro em aço; com 04 portas grandes; 02 colunas; confeccionado com chapa 26, espessuras de 0,45mm; medidas 1980a x 640l x 400p; ventilação nas portas; pitão para cadeado; pés fixos; prateleira interna; pintura com tinta epoxi-po; com tratamento de fosfatização e antiferruginoso; cor cinza. | Un | 18 |  |  |
| 3 | 19.1644 | ESTANTE DE ACO REFORCADO COM 6 PRATELEIRAS - CHAPA 22 Estante em aço reforçado com dimensões aproximadas: 920(l) x 450(p) x 1980 (h) mm. todas os componentes devem ser confeccionados em chapa de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa 14 e prateleira em chapa 22. deve conter 06 (seis) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm em chapa 22; cada prateleira de possuir dois (dois) reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45mm. as prateleiras serão unidas as colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas, laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm - chapa 14; as prateleiras devem suportar individualmente uma carga de 35 quilos; e a estante num todo deve suportar uma carga de 210 kilos; sapatas metálicas; disposta individualmente na extremidade inferior de cada coluna, pintura eletrostática na cor cinza com sistema de tratamento anti-ferruginoso e com fosfatizacao; tinta em pó epoxi. | Un | 15 |  |  |

Validade da proposta:

Prazo de entrega: preencher com o mesmo prazo do Anexo I

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no descritivo do objeto/Anexo I – Termo de Referência.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete CIF e lucro.

DECLARO estar ciente e concordar com o descritivo do objeto e condições previstas no Anexo I – Termo de Referência.

| DADOS DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Complemento: |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  | Estado: |  |  | CEP: |  |
| Telefone: |  | CNPJ: |  |  |  |  |
| Dados Bancários |  |  |  |  |  |  |

Local, ..... de ..................... de 2026

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

Nome/CPF/Cargo

###### ANEXO III

(Papel timbrado da empresa)

###### MODELO

DECLARAÇÃO AO SAAE - ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu (Nós) (nome completo), representante (s) legal (is) da empresa (razão social), interessada em participar da Dispensa de Licitação, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SAAE), declaro (amos), sob as penas da lei, que a (razão social da licitante), com sede na (endereço completo da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Local, ..... de ..................... de 2026

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO